# Seadus muutis lõketele ja grillimisele kehtivaid nõudeid

1.septembril 2010 jõustunud tuleohutuse seadus sätestab nõuded küttekoldevälise tule tegemisele, olgu see siis lõke, kattega lõkkekoht või grill. Suurim muudatus on see, et enam kui kolmemeetrise läbimõõduga ning avaliku ürituse käigus süüdatava lõkke asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui meeter, piisab, kui see on hoonetest kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast kümne meetri kaugusel. Sellise väikse lõkke juures peab tule ohjeldamiseks olema kindlasti vähemalt üks nimetatud tulekustutusvahenditest - kas 2 kg tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), kümneliitrine anum või aiavoolik veega.

Avaliku lõkke ja ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke ohutu kaugus hoonetest on 15 ja tuleohtlikul ajal metsast 20 meetrit. Et lõke on suurem, siis tagab esmase tuleohutuse üks neist - kas 6 kg  tulekustuti (võib ka kaks kahekilost), 20-liitrine anum või aiavoolik veega.

Kui mistahes lõkke läbimõõt on suurem kui kolm meetrit, tuleb selle asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.

Kattega lõkkekohal on suitsulõõr ja sädemepüüdja, selle tuld piiravat kaks külge ja alus on mittepõlevast materjalist. Rajatis peab paiknema hoonest või metsast viie meetri kaugusel, selle avatud külgedel kaetakse maapind vähemalt 1,5 meetri ulatuses mittesüttiva materjaliga, nagu liiv, kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab poolemeetrisest turvaalast.

Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest, millist kütust kasutatakse. Kui sütt tehakse puudest või muust lahtise leegiga põlevast materjalist, olgu grill hoonetest või metsast viie meetri kaugusel. Kui kasutatakse valmis grillsütt, piisab paarist meetrist.

PEA MEELES!

·        Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.

·        Enne lõkke tegemist uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

·        Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale või näiteks turbapinnasele.

·        Lõkkeaseme või grilli ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhast süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.

·        Tule tegemisel jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule või muule kergesti süttivale materjalile. Kui selline oht on olemas, tee lõket, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis.

·        Kasta enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.

·        Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga.

·        Lahtist tuld ära jäta kunagi järelevalveta, lase sel lõpuni põleda, kustuta veega või summuta näiteks liivaga.